ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN KIẾN TRÚC MÁY TÍNH 3TC

I. Lý thuyết

- Trình bày các thế hệ máy tính theo sự phát triển của công nghệ

44-59:bóng chân không, kích thước lớn, tốc độ chậm,tỏa nhiệt

60-64:bóng bán dẫn, nhỏ dần, tốc độ cao hơn, đáng tin cậy hơn

65-75: vi mạch tích hợp, nhiều bóng bán dẫn được cấy vào 1 chip silicon duy nhất, giúp tăng hiệu năng đáng kể và giảm điện tiêu thụ

75-89:lsi:vi mạch tích hợp quy mô lớn, năm sinh của nhiều cpu của các máy tính cá nhân sau này

- Nay: vlsi:vi mạch tích hợp quy mô siêu lớn, hỗ trợ sử lí song song, ảnh và video chất lượng cao,..

- Trình bày khái niệm Kiến trúc máy tính và các thành phần của Kiến trúc máy tính

Kiến trúc máy tính là ngành khoa học chuyên nghiên cứu về sự lưa chọn và kết nối cái thành phần máy tính để thỏa mãn tối ưu về hiệu nag và chức năng, tối giản về chi phí

Các thành phần:

Kiến trúc tập lệnh:

Là mô hình trìu trượng của máy tính ở cấp đọ mã máy, đóng vai trò là giao diện giữa phần cứng và phần mềm:

Tập lệnh: danh sách các lệnh mà vxl hiều và có thể thực thi

Chế độ địa chỉ:cách thức định vị trí dữ liệu trong bộ nhớ

Thanh ghi: có vai trò lưu trữ dl tạm thời phục vụ cpu

Vi kiến trúc:

Là ngành nghiên cứu về các thành phần phần cứng và cách chúng tương tác ở mức độ thấp

Cách các thành phần phần cứng được kết nối vật lí

Cách các thanh phần đó giao tiếp, tương tác để sử lí lệnh

Thiết kế hệ thống:

Bao gồm các cấu hình phần cứng khác để bổ trợ cho vi sử lí:

Hệ thog ket noi:bus,mạch chuyển mạch

Bộ điều khiển bộ nhớ và phân cấp bộ nhớ

Các kĩ thuật giảm tải cpu

Xử lí song song

- Trình bày các thành phần cơ bản của tổ chức máy tính.

Là ngành khoa học nghiên cứu về các thanh phần phần cứng máy tính và cách chúng kết nối, tương tác với nhau

Chia thành:

CPU:

Là bộ não của máy tính,nhận lệnh,xử lí và đưa ra tín hiệu điều khiển các thành phần khác trong hệ thống

Cu:nhận lệnh và sử lí lệnh

Alu:thực hiện các phép tính logic,số học

Trả kết quả về các thanh ghi

Thanh ghi: là hệ thống các vùng nhớ tạm thời lưu trữ lệnh và dữ liệu phục vụ cho hoạt động cpu

Hệ thống busnội bộ: là đường dây tín hiệu nối các thành phần với nhau

Bus :

là đường dây tín hiệu nối cpu và các thiết bị ngoại vi,giúp trao đổi dữ liệu, truyền tải thông tin:

Bus A:truyền tải dịa chỉ bộ nhớ mà cpu muốn truy xuật

Bus D:truyền tải bộ nhớ giữa cpu bộ nhớ và thiết bị ngoại vi

Bus C:truyền tải tín hiệu điều khiển, trạng thái đồng bộ từ cpu tới các thiết bị và ngược lại

Công nghệ bộ nhớ:

Là nơi lưu trữ lệnh và dữ liệu mà cpu có thể lấy ra ngay lập tức:

Rom: là bộ nhớ tĩnh ,không bị mất dữ liệu khi mất nguồn điện. Thường được sử dụng để lệnh hệ thống hoặc bộ khỏi động(BIOS)

Ram: ngược lại, lưu trữ tạm thời các dữ liệu về các chương trình mà người dùng và hệ thống đang sử dụng

Thiết bị vào ra:đóng vai trò tương tác, trao đổi thông tin giữa máy tính với người dùng.

Tb vào:

Tb ra:

- Trình bày cấu trúc của bộ xử lý trung tâm (chú ý trình bày chức năng các thanh ghi điển hình)

CU:nhận và xử lí lệnh, điều khiển mọi hoạt động của các thành phần phần cứng khác

ALU:

Thanh ghi

Bus nội bộ

Thanh ghi điển hình:

PC:Thanh ghi được nạp địa chỉ của lệnh để chuyển tới cpu, khi 1 lệnh kết thúc, thanh ghi sẽ đẩy địa chỉ của lệnh tiếp theo vào cpu

IR:chứa mã lệnh hiện tại được nạp từ bộ nhớ qua giai đoạn IF, CU truy xuất và giải mã lệnh trước khi thực thi

<MAR>:chứa địa chỉ ô nhớ mà cpu muốn truy cập, được kết nối với bus A

MBR:chứa dữ liệu vừa được nạp từ cpu hoặc chuyển bị được viết vào bộ nhớ chính,được nối trực tiếp với bus D

A: là thanh ghi đa dụng, có tác dụng chính là chứa dữ liệu của phép tính trong và kêt quả trong ALU

Các thanh Ghi cờ:

Cờ tt:

Zf,of,cf,sf,if

- Phân biệt kiến trúc máy tính Von Neuman và Harvard.

Vonneuman:

Lệnh và dữ liệu được lưu trong cùng 1 phân vùng bộ nhớ, sử dụng chung 1 đường bus để truyền tải tới cpu

Truy xuất dữ liệu tuần tự,1 lệnh 1

Tốc độ chậm, dễ bị nghẽn cổ chai do sử dụng chung 1 đường bus

Giá thành rẻ, cấu trúc đơn giản nên là kiến trúc phục vụ cho phần lớn máy tính hiện đại(máy tính cá nhân)

Havard:

Lệnh và dữ liệu được lưu trong các phân vùng khác nhau,sử dụng 2 đường bus khác nhau

Hỗ trợ thực hiện lệnh song song=> tốc độ nhanh, không bị nghẽn cổ chai do sử dụng 2 đường bus

Giá thành đắt, cấu trúc phức tạp=> phục vụ cho các máy chủ,siêu máy tính lớn

- Phân biệt hai loại máy tính CISC và RISC (chú ý căn cứ chính để phân loại các máy tính này).

Cisc: complex instructions set computer:máy tính có kiến trúc tập lệnh phức tạp(200-300 lệnh).

- Người dùng lập trình dễ do có nhiều lệnh hỗ trợ, rút gọn độ dài mã.

độ dài lệnh thay đổi

-máy tính sử lí chậm hơn do cấu trúc câu lệnh phức tạp hơn, khó tối ưu pipeline

Risc: Restricted instruction set: máy tính có kiến trúc tập lệnh rút gọn(80-100)l

-người dùng lập trình khó khăn do có ít lệnh hơn=> chương trình dài hơn,tốn bộ nhớ

độ dài lệnh cố định

-máy tính sử lí nhanh hơn, dễ tối ưu pipeline

- Trình bày khái niệm lệnh và quá trình thực hiện lệnh.

Lệnh là 1 từ mã nhị phân, được gắn 1 nhiệm vụ đặc biệt.đưa ra chỉ thị, các thao tác mà cpu cần thực hiện

Là thành phần cơ bản cấu thành hệ thống máy tính

Chia thành:

Opcode: 6bit đầu của byte đầu tiên, đưa ra nhiệm vụ, thao tác cần thực hiện

Operands:đưa ra địa chỉ đầu vào (nguồn) và đầu ra (đích)

Quá trình thực hiện lệnh:

4 giai đoạn chính:

If: CPU lấy lệnh từ RAM dựa trên địa chỉ của PC, sau đó được đưa vào IR(chờ lệnh)

ID :CU tiến hành giải mã lệnh bên trong IR

EX:CPU dựa vào lệnh đã giải mã, đưa ra các tín hiệu để các thành phần thực hiện lệnh,

Wb: kết quả được viết bộ nhớ chính hoặc ,thanh ghi nội bộ

- Trình bày cấu trúc lệnh của máy tính và các dạng toán hạng, cho ví dụ

Cấu trúc lệnh máy tính: 1 mã nhị phân được gắn nhiệm vụ riêng biệt, cho cpu biết các thao tác xử lí dữ liệu.

Câu trúc: opcode+operands.

Các dạng toán hạng:

Toán hạng 3 địa chỉ:

Opcode add1 add2 add3 thực hiện thao tác tại 2 nguồn a2 a3 rồi ghi kq vào a1

2dc:

A1 a2 thực hiện theo tác từ nguồn a1 a2 và ghi kq vào đích a1

1.5 op

a1 b(ô nhớ) 1 cái là thanh ghi 1 cái là ô nhớ, thực hiện lệnh rồi ghi vào thanh ghi

1 op a

sử dụng thành ghi A làm op2, viết kết quả vào A

0 op

dùng trong các phép tính toàn về stack

- Trình bày kỹ thuật đường ống 5 giai đoạn trong hệ thống máy tính. Tranh chấp dữ liệu là gì và cách khắc phục.

Kĩ thuật đường ống(pipepine) là kĩ thuật song song ở mức câu lệnh,thực hiện xếp chồng các lệnh 5 giai đoạn gối đầu nhau để thực hiện song song, giúp tối ưu tốc độ xử lí lệnh của cpu

5 giai ddoanjd:

IF: CPU lấy lệnh tự thanh ghi PC , vứt vào IR

ID: CU giải mã lệnh IR, xác định các thành phần có trong lệnh(cần thực hiện gì, có các thanh ghi, ô nhớ nào tham gia,chế độ địa chỉ)

EX: CPU thực hiện lệnh đã giải mã

MEM: đọc và viết vào bộ nhớ chính,nếu lệnh không cần truy cập bộ nhớ chính, bước này loại bỏ

WB:viết lại kết quả vào thanh ghi /bộ nhớ ngoài

Tranh chấp dữ liệu:

Tài nguyên không đủ dẫn tới tranh chấp dữ liệu

Dữ liệu chưa sẵn sàng cho các lệnh phụ thuộc tiếp theo

Cách giải quyết:

Nhận biết nó xảy ra

Thêm các lệnh stall pipeline cho tới khi lệnh phía trước hoàn thành lệnh WB

Thay đổi thứ tự các câu lệnh, chèn các lệnh độc lập vào giữa các lệnh có thể gây tranh chấp

Sử dụng phần cứng để xác định raw, dự đoán các giá trị dữ liệu phụ thuộc

- Trình bày hệ thống bộ nhớ phân cấp trong các hệ thống máy tính

  - thanh ghi:

    - là vùng nhớ có tốc độ cao nhất

    - đắt nhất

    - dung lượng bé nhất,chỉ vài kb

    - lưu trữ lệnh và các dữ liệu tạm thời phục vụ cpu

  - cache:

    - là vùng nhớ có tốc độ rất cao

    - rất đắt

    - bé,từ vài kb tới mb,

    - là bộ nhớ thông minh,đoán được những dữ liệu mà cpu cần, có vai trò dung hòa tốc độ nhanh của cpu và tốc độ chậm của bộ nhớ chính

  - MAIN mem:

    - vùng nhớ có chậm:

    - rẻ

    - dung lượng lớn

    - lưu trữ lệnh và dữ liệu của các chương trình và người dùng

  - bộ nhớ ngoài

    - tốc độ rất chậm

    - rẻ

    - dung lượng cực lớn

    - lưu trữ dữ liệu lớn dưới dạng file trong 1 khoảng thời gian dài

  - vai trò của phân cấp:

    - dung hòa tốc độ:

    - giảm giá thành: các thành phần tốc độ cao ,giá thì có dung lượng thấp

các thành phần có tốc độ thấp , giá rẻ thì có dung lượng lớn

→ hệ thống vừa nhanh vừa có dung lượng lưu trữ lớn

- Trình bày tổ chức và hoạt động của IC nhớ.

  - Các đường địa chỉ nối với BUS A để nhận tín hiệu địa chỉ từ CPU tới mạch nhớ

  - bộ giải mã địa chỉ giải mã tín hiệu để chọn ra và kích hoạt ô nhớ hoặc dòng nhớ cần truy cập

  - Đường DL kết nối tới BUS D truyền dữ liệu tới cpu hoặc ngược lại

- Trình bày đặc điểm bộ nhớ ROM, ứng dụng bộ nhớ ROM trong hệ thống máy tính và phân loại bộ nhớ ROM theo công nghệ chế tạo

  - ROM: bộ nhớ chỉ đọc: là bộ nhớ non volatile, cpu chỉ có thể đọc mà không tự ghi đè được,
ứng dụng:thường dùng để lưu tập lệnh của vi sử lí và các bô khởi động(BIOS)

  - ROM:là loại đầu tiên, dữ liệu được mask từ khi tạo  không thể xóa

  - PROM:loại thứ 2, được lập trình bằng bộ lập trình chuyên dụng,không thể xóa dữ liệu

  - EPROM:loại thứ 3, tương tự cái 2 nhưng xóa được bằng tia cực tím

  - EEPROM: loại thư 4, tương tự cái 3 nhưng xóa được bằng điện và lập trình bằng phần mềm

- Trình bày đặc điểm bộ nhớ RAM, phân loại bộ nhớ RAM theo công nghệ chế tạo và ứng dụng bộ nhớ RAM.

  - RAM: là bộ nhớ volatile,có thể truy cập ngẫu nhiên theo bất kì trình tự nào nào với cùng 1 tốc độ truy xuất

  - Thường được dùng để lưu các dữ liệu của các chương trình đang hoạt động, và các dữ liệu đang được xử lí

  - 2 loại:

    - SRAM: ram tĩnh, cấu trúc bởi các mạch bán dẫn flip flop nên dữ liệu được lưu ổn định, đắt hơn so với DRAM do sử dụng nhiều chip bán dẫn trong cùng 1 diện tích silicon, thường được đùng để làm thanh ghi hoặc bộ nhớ cache

    - DRAM:ram động, cấu trúc dựa trên tụ điện, rẻ và kém ổn định hơn, cần làm tươi thường xuyên, DRAM thường làm bộ nhớ chính của hệ thống

- Trình bày khái niệm và đặc điểm hoạt động của bộ nhớ cache.

  - Còn được gọi là bộ nhớ thông minh,nằm giữa cpu và bộ nhớ chính, có chức năng trung hòa tốc độ rất nhanh của cpu và tốc độ chậm hơn của bộ nhớ chính

  - Đặc điểm hoat động:

    - Tốc độ truy xuất dữ liệu từ cache nhanh hơn từ bộ nhớ chính

    - cache dự đoán dữ liệu cpu cần, lấy các dữ liệu đó từ bộ nhớ chính trước khi cpu yêu cầu để tăng tốc độ sử lí của hệ thống

    - Dự đoán cache theo 2 nguyên lí sau:

      - Lân cận về không gian: thứ tự tuần tự

      - Lân cận về thời gian: vòng lặp

    - Trao đổi dữ liệu:

      - Cpu – cache: theo từng byte

      - Cache-bộ nhớ chính : theo block

- Trình bày 2 dạng kiến trúc cache Look Aside và Look Through.

  - Look aside:

    - cache và bộ nhớ chính được nối thẳng với bus hệ thống

    - Bus hệ thống “thấy” được cache và bộ nhớ chính trong cùng thời điểm

    - Hit chậm, do băng thông bị chia sẻ cùng với dữ liệu từ bộ nhớ chính

    - Miss nhanh, có thể lấy dữ liệu từ bộ nhớ chính trong cùng 1 chu kì xung nhịp

    - Giá thành rẻ, cấu trúc đơn giản

  - Look through:

    - Cpu nối tới cache rồi mới từ cache nối tới bộ nhớ, dùng 2 đường cache riêng

    - Hit nhanh: do chỉ cần truy cập cache, băng thông bus không bị chia sẻ

    - Miss chậm: phải lấy dữ liệu ở chu kì xung nhịp tiếp theo

    - Đắt , cấu trúc phức tạp

- Trình bày các chính sách thay thế khối (lệnh, dữ liệu) của bộ nhớ cache

  - Các chính sách:

    - Random:

      - Cache sẽ tự động thay thế ngẫu nhiên 1 khối dữ liệu.
-tỉ lệ hit rất thấp,do không xét tới việc khối nào đang được sử dụng, nếu 1 khối đang sử dụng bị thay thế thì sự kiện miss sẽ sảy ra và dữ liệu phải bị đọc lại vào cache

    - FIFO:

      - Cache sẽ thay thế theo cơ chế hang chờ, dòng dữ liệu nào vào trước thì sẽ được thay thế trước

      - Tỉ lệ miss vẫn cao, tuy nhiên vẫn chưa xét tới việc khối dữ liệu thay thế đang được sử dụng, nên chưa tối ưu

      - Phức tạp do cần mạch đếm thứ tự vào của các khối

    - LRU:

      - Các dòng cache có tần suất được sử dụng ít nhất sẽ bị thay thế ra khỏi cache

      - Tỉ lệ hit cao nhất, do tuân thủ nguyên lí lân cận thời gian của cache

      - Phức tạp, do cần mạch đếm tần suất sử dụng của các dòng dữ liệu

- Trình bày các phương thức ghi dữ liệu trong bộ nhớ cache (khi hit và miss)

  - Khi hit:

    - Write thought:

      - Dữ liệu được xử lí xong ghi vào cả cache và bộ nhớ chính

      - Đảm bảo tính nhất quán dữ liệu giữa cache và bộ nhớ chính

        - Chậm

        - Tốn băng thông

    - Write back:

      - Dữ liệu được ghi thẳng vào vào cache, khi thay thế khối chứa dữ liệu thì mới ghi vào bộ nhớ

      - Tăng tốc độ do ghi lên cache nhiều mà chỉ ghi lên bộ nhớ 1 lần

      - Không tốn băng thông

  - Khi miss

    - Write not allocate:

      - Chỉ ghi thẳng dữ liệu vào bộ nhớ chính mà không đọc lại vào cache

    - Write allocate: dữ liệu được viết vào bộ nhớ, sau đó viết địa chỉ dòng nhớ mà dữ liệu đã lưu vào cache

      - Giảm miss do tuân thủ nguyên tắc lân cận thời gian

- Trình bày các phương thức đọc dữ liệu trong bộ nhớ cache (khi hit và miss)

  - Khi hit:

    - Dữ liệu cpu cần đọc nằm trong cache, bộ nhớ chính không cần tham gia

    - Thời gian đọc bằng thời gian truy cập cache

  - Khi miss:

    - Dữ liệu từ bộ nhớ được truyền vào cache trước, cpu đọc dữ liệu từ cache

- Trình bày các tham số hiệu năng của bộ nhớ cache.

  - Hit:

    - Tỉ lệ dữ liệu mà cpu tìm được nằm trong cache

    - 0<H<=1, hit càng cao thì hiệu suất cache càng cao

    - Hit càng cao thì tốc độ hệ thống tiến tới tốc độ của cache

  - Miss:

    - Tỉ lệ dữ liệu mà cpu cần không nằm trong cache

    - 0<1-H<=1, miss càng cao thì hệ thống cache càng tệ

    - Miss càng cao thì tốc độ hệ thống tiến gần tới tốc độ của bộ nhớ chính

  - Miss pen:

    - Là khoảng thời gian để cpu lấy dữ liệu khi miss xảy ra

    - = T cache +Tmem

  - Tốc độ trung bình:

    - Là tốc độ trung bình mà cpu lấy được lệnh:

    - Có giá trị bằng tcache+(1-H)*Tmem

- RAID là gì? Trình bày các kỹ thuật cơ bản tạo RAID.

  - Raid là 1 công nghệ bộ nhớ, biến các ổ đĩa nhớ rời rạc thành 1 bộ nhớ lớn thỏa mãn tốc độ cao, dung lượng lớn, tính tin cậy cao

  - Các kĩ thuật:

    - Stripping:thường dùng trong raid 0 và raid 10, phân các ổ đĩa thành các khối và tập hợp các khối từ các bộ nhớ khác nhau thành các dòng nhớ, lấy dữ liệu từ các khối nhớ cùng mảng rồi ghép lại thành dữ liệu hoàn chỉnh

      - Tốc độ truy xuất nhanh, dung lượng lớn, do sử dụng cùng lúc mỗi khối nhỏ ở nhiều ổ đĩa.

    - Mirroring: thường dùng tỏng raid 1, 10, chia dữ liệu thành các khối, mỗi khối được ghi đồng thời vào nhiều ổ đĩa đơn lẻ.

    - Có tính tin cậy rất cao

- Trình bày các loại RAID cơ bản: RAID0, RAID1, RAID10, RAID5 và RAID6

  - Raid 0: sử dụng kĩ thuật stripping, dữ liệu được khối hóa và hợp thành các mảng , dữ liệu trong bộ nhớ dàn đều trên các ổ cứng

    - Tốc độ nhanh,dung lượng lớn

    - Thiếu độ tin cậy, ,lỗi 1 ổ là hỏng cả bộ nhớ

  - Raid 1: sử dụng kĩ thuật mirroring,khi ghi dữ liệu vào 1 ổ thì đồng thời  backup dữ liệu ra các ổ khác

    - Tính tin cậy cao

    - Tốc độ chậm, ngang 1 ổ đĩa đơn

    - Dung lượng hạn chế

  - Raid 10:

    - Là sự kết hợp giữa 2 kĩ thuật stripping và mirroring

    - 1 nửa bộ nhớ dùng để mirroring-> tính tin cậy cao hơn đĩa đơn

    - Tốc độ nhanh hơn đĩa đơn

    - Chỉ 1 nủa Dung lượng được sử dụng

  - Raid 5:

    - Sử dụng kĩ thuật stripping kèm với 1 ổ parity(mã sửa lỗi):

    - Khi có lỗi ở 1 ổ đĩa, đọc các ổ còn lại và ổ sửa lỗi(parity) để tìm vị trí lỗi và khôi phục dữ liệu.

    - Đọc dữ liệu tại mọi đĩa

    - Ghi dữ liệu tại mọi đĩa và đĩa parity

  - Raid 6:

  - Tương tự như raid 5 nhưng sử dụng 2 đĩa parity

  - Chịu được 2 đĩa lỗi tại cùng một thời điểm, mà hệ thống vẫn hoạt động bình thường

- Trình bày NAS là gì và đặc điểm của NAS?

  - NAS là một bộ nhớ chuyên dụng nối trực tiếp với mạng LAN, cho phép nhiều người dùng cùng truy cập

  - đặc điểm: là một bộ nhớ mà mọi người trong cùng 1 mạng nội bộ có thể ghi ,đọc, truy cập và quản lí dữ liệu đồng thời

    - thường dựa trên nền tảng raid 1, có dung lượng lớn và độ tin cậy caoo

    - tốc độ phụ thuộc vào đường truyền

- Trình bày SAN là gì và đặc điểm của SAN?

  - San là 1 mạng của các máy chủ chuyên dụng cho  các dịch vụ lưu trữ lớn, thường được tổ chức dưới dạng các file phân tán

  - đặc điểm:

    - tốc độ truy nhập cao

    - dung lượng lớnlí

    - độ an toàn rất cao:

    - an toàn dữ liệu tại các máy cục bộ:

    - với các bản copy được đồng bộ ở khoảng cách xa về địa

- Trình bày các thanh ghi của vi xử lý Intel 8086

  - Thanh ghi da dụng:

    - AX: là thanh ghi dùng để lưu dữ liệu các phép tính và kết quả, có thể sử dụng như 1 thanh ghi đa dụng

    - BX: thanh ghi cơ sở, thường dùng đêr lưu địa chỉ ô nhớ

    - cx: thanh ghi đếm, thường được dùng làm các con đếm trong vòng lập

    - dx: thanh ghi dữ liệu, thường được kết hợp với AX để biểu diễn địa chỉ

  - thanh ghi đoạn:

    - cs:thanh ghi đoạn mã:cs chứa địa chỉ bắt đầu của đoạn mã

    - ds:thanh ghi đoạn dữ liệu: chứa địa chỉ bắt đầu của đoạn dữ liệu

    - ss:thanh ghi đoạn stack:

    - es: thanh ghi đoạn mở rộng

  - thanh ghi con trỏ, chỉ số:

    - BP: base pointer: sử dụng với đoạn stack

    - SP: stack pointer: chỏ vào phần tử trên đỉnh của đoạn stack ss

    - DI: thanh ghi chứa vị trí đích, chứa ô địa chỉ đích trong các lệnh chuyển dữ liệu

    - SI: thanh ghi chứa vị trí nguồn trong các lệnh chuyển dữ liệu

  - thanh ghi điều khiển:

    - PC: thanh ghi chỏ tới địa chỉ của lệnh tiếp theo được thực hiện

    - thanh ghi cờ: cờ trạng thái:sf,òf,zf,cf,pf, cờ điều kiển:TF,IF

- Trình bày khuôn dạng lệnh của vi xử lý Intel 8086

  - khuôn dạng lệnh: OPCODE +operands

    - opcode là 1 từ nhớ,6 bit đầu của byte đầu,có vai trò chỉ đẫn cpu thực hiện các thao tác lệnh

    - operands: là thành phần chứa địa chỉ nguồn, địa chỉ đích của lệnh, cho biêts chế độ định địa chỉ

- Trình bày các nhóm lệnh hợp ngữ của vi xử lý Intel 8086

  - lệnh số học:

    - ADD,SUB,MUL DIV

  - logic: and or xor not

  - dich và quay: ROR,ROL,SHL,SHR

  - lệnhtừ nguồn sang đích

    - LODSB,LODSW: nạp giá trị từ địa chỉ nằm trong SI thuộc thanh ghi đoạn DS vào AX/AL và tăng giảm giá trị SI

    - STOSB,STOSW: Lưu các giá trị từ thanh ghi AX/AL vào địa chỉ trong thanh ghi đích ES:DI, tăng/giảm DI

    - MOVSB,MOVSW:chuyển giá trị từ SI thuộc DS và nạp vào ES:DI, tăng giảm nội dung SI, DI

    - IN,OUT: đọc, ghi dữ liệu vào các cổng vào/ra

  - lệnh rẽ nhánh:

    - jmp: nhảy kh điều kiện

    - jne,je.jl,jg…: nhảy có điều kiện

    - loop: lặp

    - gọi ctrinhf con: CALL

    - trở về ctr chính: RET

- Trình bày các chế độ định địa chỉ của vi xử lý Intel 8086 và cho ví dụ bằng lệnh hợp ngữ

  - thanh ghi: 2thanh ghi

    - vd:MOV AH, BH: AH<- BH

  - tức thì:thanh ghi/ô nhớ+hang so

    - vd: MOV AX, 100 : AX<- 100

    - vd add ax,100: ax<-ax+100

  - trực tiếp:1 thanh ghi+1 ô nhớ/ngược lị

    - mov ax, [100H]

  - gián tiếp thanhghi: thanh ghi+ [địa chỉ bên trong 1 thanhghi]

    - add ax,[bx]: ax<- ax+[ds:bx]

  - tương đối cơ sở:thanh ghi+[thanh ghi cơ sở+hằng số]: thanh ghi+ ô nhớ

    - ô nhớ được biểu diễn với 1 thanh ghi cơ sở (BP, BX)và hằng số:

    - hằng số biểu diễn giá trị dịch chuyển để tính địa chỉ hiệu dụng của ô các toán hạng trong đoạn DS hoặc SS

    - vd: mov DX, [BX+100] : DX<-[DS:BX+100]

    - Mov DX, [BP+100]: DX<-[SS:BP+100]

  - tương đối chỉ số:

    - ô nhớ được biểu diễn bởi 1 thanh ghi chỉ số SI,DI và hằng số:

    - ---- trong đoạn DS

    - Vd: mov AX, [SI+10] : aX<- [DS :SI+10]

  - tương đối chỉ số cơ sở: thanh ghi+ [BX+ SI/DI+hằng số]/[BP+SI/DI+hằng số]

    - sử dụng  tg cơ sở+th chỉ số +hằng số

    - hằng số để biểu diễn giá trị dịch chuyển để tính địa chỉ hiệu dụng của ô nhớ trong các đoạn DS, SS

    - mov ax,[bx+si+100] : ax<- [DS :BX+SI +100]

- Hoạt động ngắt là gì và phân loại ngắt của VXL Intel 8086.

  - Là 1 sự kiện mà cpu tạm dừng chương trình hiện tại để thực hiện 1 chương trình khác theo yeu cầu từ bên ngoài

  - Thông thường các yêu cầu từ bên ngoài thường xuất phát từ các thiết bị vào ra

  - Các đoạn ctr được gọi trong thời gian ngắt được gọi là ctrinh phuc vu ngat

  - Phân loại

      - Ngắt cứng:là các ngắt khi được kích hoạt bởi các bộ phận phần cứng gửi tới chân NMI và INTR của CPU

      - Ngắt mềm: là các ngắt nằm trong các chương trình, thông qua lệnh gọi ngắt, INT<n>(0<=n<=255)

      - Ngắt ngoại lệ:là các ngắt do lỗi nảy sinh trong quá trình hoạt động của cpu

- Trình bày quá trình xử lý ngắt của VXL Intel 8086.

    - Khi nhận lệnh ngắt:

      - Hoàn tất chương trình hiện tại

      - Lưu thanh ghi FR

      - Xóa cờ IF,TF

      - Lưu giá trị địa chỉ cs và ip vào ngăn xếp

      - Từ số hiệu ngắt n, lấy địa chỉ của chương trình con phục vụ ngắt từ bảng vector ngắt

II. Bài tập

Bài tập về xác định các nhóm địa chỉ trong các phương pháp ánh xạ bộ nhớ cache

Bài tập về thiết kế bộ giải mã địa chỉ cho bộ nhớ và thiết bị ngoại vi

Bài tập về lập trình hợp ngữ cho các:

Tính tổng của n số tự nhiên

Chuyển đổi 1 chuỗi ký tự từ chữ thường thành chữ in

Nhập chuỗi ký tự (kết thúc bằng phím Enter hoặc ESC)

Nhập một nguyên

Hiển thị một số ra dưới dạng nhị phân, hexa (đổi từ hệ thập phân sang nhị phân)

Đếm số lần xuất hiện một ký tự trong một chuỗi ký tự bất kỳ.

Thực hiện đảo một chuỗi bit, ký tự

Điều khiển một hệ thống trong 1 khoảng nhiệt độ cho trước.